附件1

冶金等工业企业危险化学品使用排查重点参考目录

| 行业分类 | 门类 | 大类 | 类别名称 |  | 涉及的典型危险化学品 | 主要安全风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冶金 | C | 31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |  | 冶炼过程涉及一氧化碳、盐酸、氧气、氢气、氩气、氮气、电石等。 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀 |
| 有色 | C | 32 | 有色金属冶炼和压延加工 |  | （1）冶炼焙烧过程涉及一氧化碳、二氧化硫、氯气、氮气、砷化氢等 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀 |
|  |  |  |  |  | （2）部分贵金属提取使用氰化物 | 中毒 |
|  |  |  |  |  | （3）镁、锂和镁铝粉 | 火灾、粉尘爆炸 |
|  |  |  |  |  | （4）萃取剂磺化煤油等 | 火灾 |
|  |  |  |  |  | （5）硫酸、盐酸、氢氧化钠等作为浸出剂 | 腐蚀 |
| 建材 | C | 30 | 非金属矿物制品业 |  | 三氧化二砷、氟化氢等作为澄清剂，高锰酸钾、重铬酸钾等作为着色剂 | 中毒、腐蚀、火灾 |
| 机械 | C | 33 | 金属制品业 |  | （1）焊接使用乙炔、氧气、丙烷 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  |  |  | （2）金属器件电镀使用氰化钾、硫酸、盐酸等 | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  |  |  | （3）金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  |  | （4）表面清洗使用松香水、天拿水等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  |  | （5）金属热处理使用液氨、氢气、丙烷等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  | 34 | 通用设备制造业 |  | （1）焊接使用乙炔、氧气、丙烷 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  |  |  | （2）金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  |  | （3）表面清洗使用松香水、天拿水等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  |  | （4）金属热处理使用液氨、氢气、丙烷等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  | 35 | 专用设备制造业 |  | （1）焊接使用乙炔、氧气、丙烷 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  |  |  | （2）金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  |  | （3）表面清洗使用松香水、天拿水等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  |  | （4）金属热处理使用液氨、氢气、丙烷等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  | 36 | 汽车制造业 |  | （1）焊接使用乙炔、氧气、丙烷 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  |  |  | （2）金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  |  | （3）表面清洗使用松香水、天拿水等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  |  | （4）金属热处理使用液氨、氢气、丙烷等 | 火灾、爆炸、中毒 |
| 行业分类 | 门类 | 大类 | 类别名称 | 涉及的典型危险化学品 |  | 主要安全风险 |
|  |  | 37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | （1）焊接使用乙炔、氧气、丙烷 |  | 火灾、爆炸 |
|  |  |  |  | （2）金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 |  | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （3）表面清洗使用松香水、天拿水等 |  | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （4）金属热处理使用液氨、氢气、丙烷等 |  | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  | 38 | 电气机械和器材制造业 | （1）电池制造使用硫酸、硫酸铅、氢气、甲醇、锂等 |  | 爆炸、火灾、腐蚀、中毒 |
|  |  |  |  | （2）照明器具使用砷化镓、汞等有毒物质 |  | 中毒 |
|  |  | 39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | （1）氢氟酸用于集成电路板制造 |  | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  |  | （2）金属器件电镀使用氰化钾、硫酸、盐酸、铬酐（三氧化铬）等 |  | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  |  | （3）电子元件焊接过程使用松香水、天拿水等 |  | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  | 40 | 仪器仪表制造业 | （1）焊接使用乙炔、氧气、丙烷 |  | 火灾、爆炸火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （2）金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 |  |  |
|  |  | 41 | 其他制造业 | 溶剂油、丙酮作为日用品胶粘剂的稀释剂 |  | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  | 43 | 金属制品、机械和设备修理业 | （1）焊接使用乙炔、氧气、丙烷 |  | 火灾、爆炸 |
|  |  |  |  | （2）金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 |  | 火灾、爆炸、中毒 |
| 轻工 | C | 13 | 农副食品加工业 | （1）谷物研磨、熏蒸、浸泡、蛋白沉淀等过程中使用磷化铝、磷化氢、盐酸、氢氧化钠等 |  | 中毒、腐蚀、粉尘爆炸、火灾 |
|  |  |  |  | （2）饲料加工使用亚硒酸钠、氢氧化钠等作为饲料添加剂 |  | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  |  | （3）植物油加工使用正己烷、环己烷等易燃液体作浸出剂，使用氢氧化钠去除游离脂肪酸。生产氢化植物油使用氢气 |  | 火灾、爆炸、腐蚀 |
|  |  |  |  | （4）制糖使用亚硫酸、二氧化硫、磷酸、五氧化二磷等作为糖类的清净剂，在硫漂工艺使用硫磺 |  | 腐蚀、中毒、火灾 |

| 行业分类 | 门类 | 大类 | 类别名称 | 涉及的典型危险化学品 | 主要安全风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （5）屠宰、水产品使用液氨作冷冻剂，使用食用亚硝酸钠、硝酸钠进行腌制 | 中毒、火灾、爆炸 |
|  |  |  |  | （6）鱼油生产涉及氢氧化钠等 | 腐蚀 |
|  |  |  |  | （7）使用二氧化氯等作为消毒剂 | 中毒 |
|  |  |  |  | （8）使用氢氧化钠、氢氧化钾等用于水果碱液去皮工艺 | 腐蚀 |
|  |  |  |  | （9）使用亚硫酸加速淀粉颗粒释放，涉及硫磺燃烧生产二氧化硫、加水生成亚硫酸的过程 | 中毒、腐蚀、火灾 |
|  |  |  |  | （10）脱毛使用液化石油气 | 火灾、爆炸 |
|  |  | 14 | 食品制造业 | （1）使用液氨作为冷冻剂，亚硝酸盐作为防腐剂 | 中毒、火灾、爆炸 |
|  |  |  |  | （2）方便食品制造使用液氨等作为冷冻剂 | 中毒、火灾、爆炸 |
|  |  |  |  | （3）盐加工使用碘酸钾等 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  |  | （4）味精制造过程中使用硫化钠作为除铁剂 | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  |  | （5）制醋过程使用乙醇溶液作为速酿醋原料 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （6）使用无水乙醇进行萃取提纯 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （7）酱油酿造、食用油生产使用正己烷、环己烷等易燃液体作为浸出剂 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （8）食品腌制产生硫化氢等 | 中毒 |
|  |  |  |  | （9）淀粉生产使用亚硫酸 | 中毒 |
|  |  | 15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | （1）酒类制造过程中产生乙醇等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （2）饮料制作过程中使用二氧化碳 | 物理爆炸、窒息 |
|  |  |  |  | （3）使用液氨作为冷冻剂 | 中毒、火灾、爆炸 |
|  |  |  |  | （4）使用氢氧化钠、硝酸、过氧乙酸等清洗、消毒设备 | 中毒、腐蚀 |
|  |  | 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | （1）脱毛使用硫化钠 | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  |  | （2）鞣制使用甲醛 | 中毒、爆炸、火灾 |
|  |  |  |  | （3）浸酸工艺使用甲酸 | 腐蚀、爆炸、火灾 |
|  |  |  |  | （4）制鞋使用溶剂油、丙酮作为胶粘剂的稀释剂 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  | 20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | （1）使用溶剂油、丙酮作为胶粘剂的稀释剂 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （2）表面漆使用溶剂油 | 火灾、爆炸、中毒 |

| 行业分类 | 门类 | 大类 | 类别名称 | 涉及的典型危险化学品 | 主要安全风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 21 | 家具制造业 | （1）油漆使用二甲苯、溶剂油等稀释剂 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （2）焊接使用乙炔、氧气 | 火灾、爆炸 |
|  |  | 22 | 造纸和纸制品业 | （1）染色过程中使用硫化钠等作为染色剂 | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  |  | （2）硼酸等作为改性剂 | 腐蚀 |
|  |  |  |  | （3）漂白剂，如：氯气、次氯酸钠、二氧化氯、过氧化氢、氧气等 | 中毒、腐蚀、火灾、爆炸 |
|  |  |  |  | （4）废液提取使用甲醇 | 火灾、爆炸 |
|  |  | 24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | （1）焊接使用乙炔、氧气 | 爆炸、火灾 |
|  |  |  |  | （2）电镀使用氰化钾、盐酸等 | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  |  | （3）涂料使用硝基漆（主要成分为硝化纤维素） | 火灾 |
|  |  | 29 | 橡胶和塑料制品业 | 使用煤焦油、丙烯腈、丁二烯、松焦油、苯基硫醇、硫磺等 | 火灾、爆炸、中毒 |
| 纺织 | C | 17 | 纺织业 | （1）棉纺用三氯乙烯、甲苯等 | 火灾、中毒 |
|  |  |  |  | （2）毛纺使用重铬酸钾、甲酸、氢氧化钠、燃气等 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀 |
|  |  |  |  | （3）化纤纺丝工序使用联苯醚 | 中毒、火灾 |
|  |  |  |  | （4）针织类涂层复合布使用醋酸乙酯、丁酮、环己酮、甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  |  |  |  | （5）印染使用氢氧化钠、双氧水、连二亚硫酸钠、次氯酸钠溶液、N,N-二甲基甲酰胺、甲苯、硫化钠、丙酮、乙酸乙酯等 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀 |
| 烟草 | C | 16 | 其他烟草制品制造 | 生产烟用滤嘴棒使用丙酮。 | 火灾、爆炸、中毒 |
| 其他 |  |  | 污水处理 | （1）消毒使用液氯、次氯酸钠等 | 中毒、腐蚀 |
|  |  |  |  | （2）污水处理使用盐酸、氢氧化钠、双氧水等 | 腐蚀 |
|  |  |  |  | （3）污水中含有的汽油等易燃液体和硫化氢等有毒物质 | 火灾、爆炸、中毒 |

说明：本表参考《国务院安全生产委员会关于印发〈涉及危险化学品安全风险的行业品种目录〉的通知》（安委〔2016〕7号）编制。

附件2

冶金等工业企业危险化学品使用基本情况登记表

填表人：                         单位负责人：

| 企业名称 |  | （ 企业盖章） |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话/传真 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属行业 |  | □冶金 □有色 □建材 □机械 □轻工 □纺织 □烟草 □非煤矿山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属门类 |  |  |  | 所属 大类 |  |  |  |  |  |  | 所属类别名称 |  |  |  |  |  |  |
| 主要 负责人 |  |  |  | 联系 方式 |  |  |  |  |  |  | 是否存在重大危险源（级别） |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 安全 负责人 |  |  |  | 联系 方式 |  |  |  |  |  |  | 重大危险源物质 |  |  |  |  |  |  |
| 危险化学品使用是否经安全评估评价 |  | □是 □否 |  | 安全评估 评价时间 |  |  |  |  |  |  | 是否通过安全生产标准化（级别） |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 是否制定危险化学品使用安全事故应急预案或处置方案 |  | □是 □否 |  | 是否有专管人员 |  | □是 □否 |  | 专管 人员 |  |  | 姓名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系 方式 |  |  |  |  |  |  |
| 危险化学品使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险 化学品 名称 | 危险化学品主要安全风险 |  | 危险 化学品 使用的 环节 |  | 危险 化学品的用途 | 使用和储存总量（吨） |  |  |  |  |  |  |  |  | 储存 方式 （仓库/储罐/气体储罐/中间仓库） |  | （仓库/储罐/气体储罐/中间仓库）的数量 |
|  |  |  |  |  |  | 年总量 | 日储存量 |  | 日使用量 |  |  | 设计最大储存量 |  |  |  |  |  |

备注：1.行业、门类、大类、行业名称填写请参考《冶金等工业（矿山）企业危险

化学品使用排查重点参考目录》（附件 1）。

2.中间仓库是指为满足日常连续生产需要，在厂区内存放危险化学品的场

所。

3.年总量提供发票和购买台账佐证。

附件3

冶金等工业企业危险化学品使用企业基本情况表

填报单位：                （盖章）    填表人：               联系方式：               填表日期：      年  月  日

| 序号 | 企业名称 | 企业地址(具体到乡镇街道、 村组) | 所属行业 | 危险化学品名称 | 危险化学品主要安全风险 | 危险化学品使用 环节 | 危险化学品用途 | 年使用总量 | 日平均储存量(吨) | 设计最大储存量(吨) | 是否构成重大危险源及级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4

冶金等工业企业危险化学品使用企业自查表

企业名称：                    检查人：            自查时间：

| 序号 | 检查内容 | 自查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否严格按照国家有关危险化学品的法律法规、标准规范要求达到危险化学品储存、使用（包括工艺）条件 |  |
| 2 | 是否建立健全危险化学品使用的安全管理规章制度和安全操作规程，建立健全安全生产责任体系，设置安全管理机构、配备安全管理人员；主要负责人和安全管理人员是否通过培训考核。 |  |
| 3 | 是否向具备危险化学品生产、经营资质的单位采购危险化学品，或采购的危险化学品未附有安全技术说明书或者化学品安全标签 |  |
| 4 | 是否建立使用的危险化学品品种、危险特性、用途、使用方式、使用和储存数量等台账资料 |  |
| 5 | 是否针对危险化学品的使用安全开展风险辨识管控和隐患排查工作的；是否按要求进行重大危险源辨识、评估及备案 |  |
| 6 | 是否对涉及危险化学品使用的从业人员进行危险化学品安全技术说明书和安全标签等内容的专项安全教育培训；有资格要求的岗位是否依法配备取得相应资格的人员；是否与外包作业承包方签订专门的安全生产管理协议或将项目、场所、设备发包（出租）给不具备安全生产条件或资质的单位或个人 |  |
| 7 | 是否建立危险化学品领取、使用、销毁登记制度并严格实施 |  |
| 8 | 是否公示危险化学品使用和储存安全风险；危险化学品的使用和储存区域是否设置安全警示标识；是否向危险化学品使用储存岗位员工发放劳动防护用品并督促员工正确使用。 |  |
| 序号 | 检查内容 | 自查情况 |
| 9 | 是否制定符合实际的危险化学品使用安全事故应急预案或处置方案，并按规定进行修订、评审、备案并定期开展应急培训和演练；是否配备必要的应急救援器材和设施，并保证使用性能的 |  |
| 10 | 危险化学品使用环节的动火、有限空间、检维修等特殊作业是否违反国家标准规范要求，是否建立并严格落实特殊作业管理制度的 |  |
| 11 | 涉及危险化学品的装置和罐区、仓库等设施与周边安全防护距离是否满足安全要求 |  |
| 12 | 危险化学品是否按照标准分区、分类、分库存放，是否存在超量储存、相互禁忌物质混放混存 |  |
| 13 | 可燃、有毒气体泄漏报警系统的设置和运行是否符合安全要求，爆炸危险场所电气、工具是否符合标准规范要求，检测报警装置是否与排风装置连锁 |  |
| 14 | 是否存在使用国家明令禁止生产、经营、使用和违反限制性规定的危险化学品 |  |
| 15 | 是否存在以新材料、新科技、生物等名义而实际从事化工生产，是否准确界定化工企业类别并依法申请取得危险化学品安全使用许可证 |  |
| 16 | 生产自用危险化学品是否依法取得许可，是否擅自对外销售。 |  |